##### ПБ_Т 916.2. Аттестация руководителей и специалистов организаций сталеплавильных производств

##### Тема 1. Требования безопасности для металлургических предприятий и производств

С какой периодичностью проводится пересмотр эксплуатационной документации, определяющей порядок и условия безопасного ведения производственных процессов, действия персонала в аварийных ситуациях и при выполнении ремонтных работ?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Не реже одного раза в десять лет. Конец формы

Кем разрабатываются временные технологические инструкции при освоении новых производств и технологических процессов?

Начало формы Отделом производственного контроля. Отделом охраны труда. Организациями-разработчиками и изготовителями. Техническим отделом (управлением) организации. Конец формы

На кого возлагается ответственность за своевременное и правильное составление ПЛА?

Начало формы На руководителя организации. На технического руководителя организации. На руководителя проектной организации. На руководителя производственного отдела организации. Конец формы

На кого возлагается ответственность за своевременное и правильное составление ПЛА?

Начало формы На руководителя организации. На технического руководителя организации. На руководителя проектной организации. На руководителя производственного отдела организации. Конец формы

В какой срок ПЛА подлежат корректировке при изменениях технологического процесса, а также при наличии выявленных при расследовании аварийных ситуаций?

Начало формы В течение 5 дней. В течение 10 дней. В течение двух недель. В течение месяца. Конец формы

С какой периодичностью пересматриваются ПЛА в случае отсутствия изменений в технологическом процессе?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Что должно прилагаться к ПЛА?

Начало формы Перечень технических и материальных средств, средств индивидуальной защиты для спасения людей и ликвидации аварий. Распределение обязанностей ответственного руководителя работ, исполнителей и других должностных лиц организации по локализации аварийных ситуаций и аварий. Акты проверки исправности гидравлических затворов канализационных сетей в цехе и на объектах. Инструкция по безопасной остановке объекта. Все перечисленное. Конец формы

Какой срок эксплуатации установлен для подкрановых конструкций, находящихся в зданиях с тяжелым режимом работы со средне-агрессивной средой, после которого производится первое обследование?

Начало формы Срок эксплуатации составляет 5 лет. Срок эксплуатации составляет 8 лет. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Срок эксплуатации составляет 12 лет. Конец формы

Какой срок эксплуатации установлен для железобетонных конструкций (монолитных фундаментов), после которого производится первое обследование, при их эксплуатации в неагрессивной среде?

Начало формы Срок эксплуатации составляет 8 лет. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Срок эксплуатации составляет 15 лет. Срок эксплуатации составляет 20 лет. Конец формы

Какой срок плановых обследований устанавливается для металлических дымовых труб, работающих в коррозионно-активных условиях?

Начало формы 3 года. 7 лет. 8 лет. 12 лет. Конец формы

Когда проводится первичное (начальное) обследования труб?

Начало формы Через 1 месяц после пуска их в эксплуатацию. Через 3 месяца после пуска их в эксплуатацию. Через 6 месяцев после пуска их в эксплуатацию. Через 9 месяцев после пуска их в эксплуатацию. Через 1 год после пуска их в эксплуатацию. Конец формы

Что должно быть предусмотрено в производственных помещениях организации?

Начало формы Площадки шириной не менее 1,0 м по фронту обслуживания щитов управления (при наличии постоянных рабочих мест). Площадки шириной не менее 1,0 м в местах постоянного обслуживания технических устройств и площадки шириной не менее 0,8 м в местах периодического обслуживания. Ремонтные (монтажные) площадки с размерами, достаточными для размещения монтируемого и демонтируемого оборудования приспособлений, инструментов и вспомогательных материалов для выполнения монтажных и ремонтных работ. При этом допускается сокращение размеров рабочих проходов и площадок, а также перекрытие основных и запасных выходов. Конец формы

Какие требования предъявляются к контрольно-измерительным приборам, средствам связи и сигнализации?

Начало формы Средства связи и сигнализации должны быть расположены в зонах минимальной видимости и слышимости производственного персонала, а также быть легкодоступными и безопасными для обслуживания. Взаимосвязанные производственные участки и технические устройства достаточно оснащать только телефонной связью. Контрольно-измерительные приборы должны быть доступны только для обслуживающего персонала. Схемы управления, сигнализации и питания контрольно-измерительных приборов, расположенных на щитах, пультах и панелях управления, должны иметь сигнализацию о наличии напряжения на них. Конец формы

Какие требования предъявляются к эксплуатации и проверке эффективности работы аспирационных систем?

Начало формы Допускается применение пылеосадительных камер для очистки пылегазовоздушных смесей от взрывопожароопасных и пожароопасных пылей. Инструментальная проверка эффективности работы аспирационных систем должна производиться не реже одного раза в два года. Аспирационные установки должны включаться одновременно с пуском технических устройств. Если при случайном (аварийном) отключении местной системы вентиляции невозможна остановка технического устройства, должны быть предусмотрены резервные вентиляторы с автоматическим включением. Все перечисленные требования. Конец формы

Где запрещается прокладка трубопроводов для кислот, щелочей и других агрессивных веществ?

Начало формы По стенам производственных помещений. По эстакадам и высоким опорам. По подземным тоннелям. Над рабочими площадками и проходами. Конец формы

С какой периодичностью должна проверяться исправность ограждения технических устройств?

Начало формы Ежесменно. Не менее двух раз в неделю. Не менее одного раза в неделю. Не менее одного раза в месяц. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации печей для обжига шихтовых материалов и концентратов?

Начало формы Запрещается эксплуатация печей при остаточном разрежении ниже величины, указанной в технологической инструкции. В производственных помещениях разрешается иметь запас мазута для розжига печей в количестве не более месячной потребности. В системе управления печи должны быть предусмотрены только звуковая сигнализация, предупреждающая об аварийной остановке печи. Горелки и форсунки, используемые для разогрева печи, должны находиться возле печи после ее пуска. Конец формы

На какое безопасное расстояние должны быть удалены локомотивы перед сливом шлака или металла?

Начало формы Не менее чем на 3 м. Не менее чем на 5 м. Не менее чем на 10 м. Не менее чем на 15 м. Конец формы

Что следует проверять при приеме и сдаче смены?

Начало формы Исправность технических устройств. Наличие и состояние ограждений, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, заземления, средств пожаротушения. Исправность систем освещения и вентиляции (аспирации). Все перечисленное. Конец формы

Кто дает разрешение на допуск персонала к ремонтным работам?

Начало формы Лицо, ответственное за проведение ремонта. Бригадир ремонтной группы. Технический руководитель организации. Начальник службы охраны труда. Конец формы

В присутствии кого должно производиться перемещение крупногабаритных грузов?

Начало формы Технического руководителя организации. Лица, ответственного за проведение ремонта. Лица, ответственного за безопасное перемещение грузов. Сотрудника службы охраны труда организации. Конец формы

В каких случаях должны быть прекращены ремонтные работы?

Начало формы Если обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности. Если выявлено нарушение условий технических устройств. Если характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключения технических устройств и порядка выполнения работ. Если в производственном помещении подан аварийный сигнал. Во всех перечисленных случаях. Конец формы

В каком случае допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного металлургического оборудования?

Начало формы При наличии положительного заключения комиссии, проводившей освидетельствование технического устройства. При наличии письменного разрешение технического руководителя организации. При наличии положительного заключения комиссии, проводившей освидетельствование технического устройства и письменного разрешения технического руководителя организации. При наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Конец формы

С какой периодичностью должна проводиться инструментальная проверка эффективности работы вентиляционных систем?

Начало формы Не реже одного раза в квартал. Не реже одного раза в полгода. Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Конец формы

Какое напряжение должна иметь сеть для переносных светильников при работе вне помещений?

Начало формы Не ниже 42 В. Не ниже 36 В. Не выше 24 В. Не выше 12 В. Конец формы

##### Тема 2. Требования безопасности в литейном производстве

С какой периодичностью осуществляется проверка работоспособности блокировок безопасности, систем сигнализации и противопожарной защиты технических устройств?

Начало формы Один раз в смену. Один раз в сутки. Один раз в неделю. Периодичность проверки устанавливается специальной инструкцией, утвержденной техническим руководителем организации. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству, эксплуатации и ремонту вагранок?

Начало формы Применяемые вагранки должны быть открытого типа. Вагранки должны быть оснащены системой контрольно-измерительных приборов, обеспечивающей контроль параметров печи. В случае прекращения дутья во время хода плавки все фурменные заслонки должны быть немедленно закрыты. Проведение ремонта вагранок допускается после их охлаждения до температуры воздуха внутри шахты 50 оС. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации электропечей с электроприводом?

Начало формы Направление вращения маховика пускателя (контроллера) должно быть противоположным направлению наклона печи. Электроды должны быть надежно зафиксированы в сводовых отверстиях и касаться кладки свода. Закрепление и освобождение электродов в электродержателях должно производиться лицом, ответственным за проведение ремонта. Отверстия для электродов в своде печи должны иметь уплотняющие кольца для уменьшения выделения газов в рабочее помещение. Конец формы

Какие требования предъявляются к газокислородным горелкам?

Начало формы Горелка перед включением должна быть продута аргоном, после чего должен подаваться газ. В случае аварии в первую очередь должен быть отключен газ, а затем уже кислород. Для контроля за положением горелки на каретках должны быть установлены специальные указатели. Во время работы газокислородной горелки крышка завалочного окна должна быть открыта. Все перечисленные требования. Конец формы

Чем должна производиться осадка пенящегося шлака в ковшах и шлаковнях?

Начало формы Сжатым воздухом. Азотом или аргоном. Водой. Сухим боем огнеупоров и песком. Конец формы

Какие требования должны соблюдаться при работах по очистке пространства под печью?

Начало формы Работы должны выполняться с ведома (под контролем) сталевара печи. Проемы в рабочей площадке должны быть перекрыты. Пространство под рабочей площадкой должно быть освещено. Все перечисленные требования. Конец формы

Чем допускается охлаждение мест перегрева кожуха пода или стенок дуговой электропечи до полной остановки для ликвидации перегрева?

Начало формы Жидким азотом или аргоном. Водой. Сжатым воздухом. Углекислым газом. Конец формы

Что следует предпринять в случае пробоя катушки индуктора электротоком и проникновения воды в вакуумную камеру?

Начало формы Печь должна быть отключена, после чего печь должна заполняться инертным газом или воздухом. Печь должна быть отключена, затворы бустерных насосов со стороны камеры печи или линия вакуумной откачки должны быть перекрыты, после чего печь должна заполняться инертным газом или воздухом. Печь должна быть отключена, затворы бустерных насосов со стороны камеры печи или линия вакуумной откачки должны быть перекрыты, должен быть произведен осмотр внутренних частей печи, после чего печь должна заполняться инертным газом или воздухом. Печь должна быть отключена, затворы бустерных насосов со стороны камеры печи должны быть перекрыты, после чего печь должна заполняться кислородом. Конец формы

В каком случае должна быть отключена плазменная печь с водоохлаждаемым кристаллизатором?

Начало формы При перерыве в подаче электроэнергии, воды, газа. При временном перерыве в работе печи. При ремонте, чистке, техническом осмотре и подготовке печи к плавке. Во всех перечисленных случаях. Конец формы

Какие требования предъявляются к эксплуатации плавильных печей?

Начало формы Извлечение слитка должно производиться с использованием специальных средств индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасность работы. Конструкция устройства, применяемого для отсоединения слитка от поддона, должна исключать возможность падения слитка. Во время плавки уровень жидкой ванны должен поддерживаться выше нижней кромки внутренней фаски кристаллизатора. Допускается отключение системы охлаждения кристаллизатора до выгрузки слитка из камеры. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования предъявляются к очистке боровов и проведении ремонтных работ внутри них?

Начало формы При очистке боровов и ремонтных работах внутри них из борова с помощью системы вентиляции должны быть удалены вредные газы, а температура воздуха внутри борова не должна превышать 80 оС. Работы внутри борова должны прерываться отдыхом персонала вне борова через каждые 60 мин работы. Продукты очистки, извлеченные из боровов, должны быть утилизированы в ямы. Очистка боровов и ремонтные работы внутри их должны производиться по наряду-допуску при полной остановке печи. Все перечисленные требования. Конец формы

Кто утверждает график сроков осмотра и ремонта технических устройств?

Начало формы Руководитель организации. Лицо, ответственное за производство ремонта. Технический руководитель организации. Представитель территориального органа Ростехнадзора. Конец формы

Рабочие площадки у бункеров, бегунов, сепараторов, транспортеров, аппаратов для аэрации и увлажнения смесей, а также переходные мостки и галереи должны удовлетворять следующим требованиям:

Начало формы Расстояние (по высоте) от настила рабочих площадок переходов и галерей до ближайших частей стропильных ферм зданий, трубопроводов, крановых устройств и т.п. должно быть не менее 1,0 м. Площадки, расположенные на высоте, переходы и галереи между агрегатами и через транспортирующие механизмы должны быть снабжены перилами высотой не менее 1,0 м со сплошной обшивкой снизу на высоту 0,14 м и иметь ширину не менее 0,7 м. Рабочие площадки у бункеров и бегунов, расположенные выше 0,3 м от уровня пола, должны быть шириной не менее 0,6 м и обеспечивать удобное и безопасное обслуживание.. Лестницы, ведущие на галереи к смесеприготовительным машинам и транспортирующим устройствам, должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь ширину не менее 0,5 м при наклоне более 60°. Конец формы

Что должна предусматривать конструкция чашечных смесителей?

Начало формы Автоматическое управление. Специальные устройства для безопасного отбора проб смеси в процессе перемешивания. Использование приспособлений для облегчения ремонтных работ. Патрубки подвода пара, горячей воды для чистки смесителя. Все перечисленное. Конец формы

Какие требования предъявляются к содержанию углепомольного помещения?

Начало формы Поток воздуха в углепомольное помещение должен составлять не более 90% объема механической вытяжки. По окончании работы все углепомольное и транспортирующее оборудование должно быть очищено от пыли. Температура пыли не должна превышать 100 оС. Запас угольной пыли в бункере не должен превышать недельной потребности. Все перечисленные требования. Конец формы

Чем рекомендуется производить смыв остатков связующих материалов с оборудования?

Начало формы Бензолом. Ацетоном. Толуолом. Четыреххлористым углеродом. Конец формы

Что рекомендуется вводить в связующие материалы на основе карбомидных смол для снижения содержания формальдегида в рабочей зоне при изготовлении стержней в нагреваемой оснастке?

Начало формы Раствор мочевины. 5-7%-ный раствор хлорного железа. Метанол. Бромпропан. Конец формы

Куда должен осуществляться слив шлака из ковша по окончании разливки?

Начало формы В сухой короб. В мокрый ковш. В яму. На землю. Конец формы

Что должно быть предусмотрено в конструкции автоматизированных комплексов (линий) для литья в облицованные кокиля?

Начало формы Блокировка, не допускающая вдув смесей в оснастку до полного прижатия оснасти к наддувной плите. Полное смыкание частей кокиля с усилием, обеспечивающим предотвращение вытекания жидкого металла из формы во время заливки. Автоматизация или механизация операции извлечения отливок из форм и нанесения защитного покрытия на оснастку. Отвод отработанного сжатого воздуха за пределы цеха. Все перечисленное. Конец формы

Какие требования предъявляются к хранению магния?

Начало формы Допускается хранение магния совместно с другими опасными веществами в закрытых ящиках. Склады магния не допускается размещать вблизи плавильных участков и складов ЛВЖ. Расстояние от склада магния до помещения его переплавки (плавильный участок) должно быть не менее 5 метров. Для малых производств (до 5 тонн отливок в год) запас магния и его сплавов, хранимый вблизи плавильных участков, не должен превышать недельной потребности. Все перечисленные требования. Конец формы

##### Тема 3. Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических предприятий и производств

Кем разрабатываются и утверждаются инструкции по рабочим профессиям и видам работ на объектах газового хозяйства?

Начало формы Проектной организацией. Газоспасательной службой. Эксплуатирующей организацией. Организацией осуществляющей монтаж и пуско-наладку. Конец формы

С какой периодичностью пересматриваются производственные инструкции во взрывопожароопасных производствах?

Начало формы Не реже одного раза в 5 лет. Не реже одного раза в 3 года. Не реже одного раза в 2 года. Не реже одного раза в год. Конец формы

На какой высоте должно быть выходное отверстие продувочных свечей на газопроводах для токсичных газов?

Начало формы На высоте не менее 10 м. На высоте не менее 7 м. На высоте не менее 4 м. На высоте не менее 2,5 м. Конец формы

Какие газопроводы относятся к цеховым?

Начало формы Отводы, по которым газ подается к одному цеху, если его длина превышает 100 м. Отводы, по которым газ подается к одному цеху, если его длина превышает 200 м. Газопроводы, по которым газ направляется к двум и более цехам. Трубопроводы разводки газа к соответствующему оборудованию цеха. Конец формы

Для чего устанавливается система улавливания и отвода продуктов сгорания газа?

Начало формы Для охлаждения отходящих продуктов сгорания газа. Для регулирования давления в топках газопотребляющих агрегатов. Для отвода продуктов сгорания и исключения их выброса в помещение цеха. Конец формы

Какие требования предъявляются к оснащению стационарных газоразборных постов для ацетилена и газов - заменителей ацетилена?

Начало формы Они должны быть снабжены отсечными клапанами. Они должны быть снабжены отсечными клапанами и жидкостными затворами. Они должны быть оснащены заглушками и манометрами. Они должны быть оснащены запорной арматурой и жидкостными затворами. Конец формы

Какие из перечисленных объектов относятся к взрывоопасным?

Начало формы Газоочистки доменного газа. Внутрицеховые трубопроводы для горючих газов, работающие под избыточным давлением. Газопроводы, работающие под разрежением. Все перечисленные объекты. Конец формы

Какие требования следует соблюдать для уменьшения вибрации газопроводов, вызываемой пульсацией давления газа?

Начало формы Прокладка газопроводов должна производиться с максимальным количеством поворотов. Прокладка газопроводов должна проводиться с минимально возможными величинами радиусов поворота. Для поршневых компрессоров, работающих параллельно на общий коллектор, обязательной является установка буферной емкости после каждого компрессора. Обязательна установка гасителей пульсации давления газа. Конец формы

Что устанавливается для отключения установки газоочистки доменной печи со стороны коллектора чистого доменного газа?

Начало формы Отсекающий клапан. Дисковая задвижка и листовая механизированная задвижка (заглушка) до нее по ходу газа. Предохранительный клапан и дисковая задвижка. Дисковая задвижка и устройства для установки заглушки. Конец формы

Какой метод испытания на прочность не допускается для газопроводов, расположенных в действующих цехах, на эстакадах и каналах, где проложены трубопроводы, находящиеся в эксплуатации?

Начало формы Гидравлический. Воздушный. Механический. Пневматический. Конец формы

Какое испытание газопроводов и газового оборудования ГРП и ГРУ производится воздухом или инертным газом?

Начало формы Испытание только на прочность. Испытание только на плотность. Испытание на прочность и плотность. Испытание только на усталостную прочность. Конец формы

С какой периодичностью должна проводиться ревизия систем автоблокировки и сигнализации в соответствии с инструкцией по эксплуатации приборов?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в год. В сроки, указанные в паспортах. Конец формы

С какой периодичностью должен производиться осмотр газопроводов, газовых установок и газового оборудования комиссией?

Начало формы Не реже двух раз в год. Ежегодно. Один раз в два года. Один раз в три года. Конец формы

Как часто на газопроводы и установки, расположенные в местах загрязнения коррозионно-активными газами или парами, наносятся специальные антикоррозионные покрытия?

Начало формы Не реже одного раза в 5 лет. Не реже одного раза в 4 года. Не реже одного раза в 3 года. В случае обнаружения коррозии. Конец формы

Каким методом должен проверяться выполненный сварной шов после врезки в действующий газопровод?

Начало формы Рентгеновским методом. Ультразвуковым методом. Люминесцентным контролем. Проверкой на плотность мыльным раствором. Конец формы

Как часто должен осуществляться периодический надзор за правильной эксплуатацией газопроводов службой технического надзора?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в 3 месяца. Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в год. Конец формы

С какой периодичностью должна выполняться проверка состояния запорной арматуры?

Начало формы Еженедельно. Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в 3 месяца. Один раз в 6 месяцев. Конец формы

С какой периодичностью должны проходить проверку контрольно-измерительные приборы в процессе эксплуатации?

Начало формы Не реже одного раза в 3 месяца. Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в год. При остановке оборудования на планово-предупредительный ремонт. Конец формы

##### Тема 4. Требования безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха

Каким должен быть нижний предел объемной доли кислорода в воздухе производственных помещений производства и потребления продуктов разделения воздуха?

Начало формы 17%. 19%. 21%. 23%. Конец формы

С какой периодичностью должна производиться инструментальная проверка эффективности работы вентиляционных систем?

Начало формы Один раз в месяц. Один раз в 3 месяца. Два раза в год. Один раз в год. Конец формы

Какая температура должна поддерживаться в подвальном помещении при устройстве его под блоками разделения воздуха?

Начало формы Не ниже 0 оС. Не ниже 5 оС. Не ниже 10 оС. Не ниже 14 оС. Конец формы

Кто принимает в эксплуатацию основное технологическое оборудование после капитального ремонта или реконструкции?

Начало формы Комиссия организации. Комиссия территориального органа Ростехнадзора. Комиссия организации с участием представителей Ростехнадзора. Конец формы

Сколько времени хранятся данные самопишущих приборов?

Начало формы Не менее 1 года. Не менее 6 месяцев. Не менее 3 месяцев. Не менее 1 месяца. Конец формы

С какой периодичностью требуется проверять состояние адсорбента в адсорбционных блоках осушки?

Начало формы Один раз в месяц. Один раз в 3 месяца. Один раз в 6 месяцев. Один раз в год. Конец формы

Какой срок выдерживаются баллоны после наполнения криптоноксеноновой смесью и криптоном в наполнительной или на складе баллонов?

Начало формы Не менее 7 суток. Не менее 10 суток. Не менее 14 суток. Не менее 20 суток. Конец формы

Какой должна быть объемная доля водорода в техническом аргоне, поступающем в воздухоразделительную установку на очистку от азота?

Начало формы Объемная доля не должна превышать 1%. Объемная доля не должна превышать 1,5%. Объемная доля не должна превышать 2,0%. Объемная доля не должна превышать 2,5%. Конец формы

На каком расстоянии от печей должны быть установлены расходные баки с мазутом и как они должны быть защищены?

Начало формы На расстоянии не менее 2 метров, должны быть защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением. На расстоянии не менее 3 метров, должны быть защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением. На расстоянии не менее 5 метров, должны быть защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением. На расстоянии не менее 7 метров, без установки специальных экранов от нагревания теплоизлучением. Конец формы

Какие ограничители должен иметь механизм наклона печи?

Начало формы Ограничитель наклона только на переднюю сторону. Ограничитель наклона только на заднюю сторону. Ограничители наклона как на переднюю, так и на заднюю строну. Ограничители наклона на все стороны. Конец формы

С какой периодичностью должна проверяться исправность механизмов наклона печи?

Начало формы Ежесменно. Не реже одного раза в неделю. Не реже двух раз в неделю. Не реже одного раза в месяц. По графику, утвержденному начальником цеха. Конец формы

Кто дает разрешение на работы по очистке пространств под печью, а также приямков от шлака и мусора?

Начало формы Сталевар. Мастер. Начальник смены. Начальник цеха. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться измерения напряженности и плотности потока энергии электромагнитных полей на рабочих местах?

Начало формы Один раз в смену. Один раз в сутки. Один раз в десять дней. При определении неполадки в рабочей цепи. В соответствии с инструкцией, утвержденной техническим руководителем организации. Конец формы

С какой периодичностью должна проверяться работоспособность автоматических блокирующих и регистрирующих систем и систем сигнализации?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в 3 месяца. Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в год. Конец формы

Какую окраску должен иметь баллон с кислородом?

Начало формы Голубую. Черную. Желтую. Зеленую. Конец формы

##### Тема 5. Требования безопасности в сталеплавильном производстве

Кем утверждается перечень обязательных инструкций по ведению технологических процессов и работ, порядку и условиям безопасной эксплуатации технических устройств?

Начало формы Проектной организацией. Техническим руководителем организации. Начальником цеха или производства. Отделом охраны труда. Конец формы

По каким железнодорожным путям допускается подача жидкого чугуна в сталеплавильные цехи?

Начало формы По железнодорожным путям вывоза шлака. По железнодорожным путям доставки шихты. По железнодорожным путям для подачи составов с изложницами. По железнодорожным путям независимым от иных назначений. Конец формы

Какие требования предъявляются устройству сталеплавильных цехов?

Начало формы Выходы в стенах разливочных пролетов следует устраивать под разливочными площадками. В каждом сталеплавильном цехе из числа руководителей и специалистов должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию и техническое состояние зданий и сооружений. Для сообщения рабочей площадки печного пролета электросталеплавильных печей с шихтовыми и разливочными пролетами должны быть устроены лестницы - не менее одной на пять печей. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству сталеплавильных цехов?

Начало формы Балки и колонны сталеплавильных цехов, подвергающиеся воздействию факела, брызг жидкого металла и шлака или теплоизлучения, должны быть теплоизолированы. Полы рабочих площадок у печей, конвертеров, площадок внепечной обработки жидкого металла и разливочных площадок должны иметь уклон в сторону печи 0,0001 и должны быть выполненными из прочных износоустойчивых материалов с нескользкой поверхностью. Запрещается устраивать выходы вниз под рабочую площадку с рабочей площадки печного пролета мартеновских печей. Все перечисленные требования. Конец формы

Какое расстояние должно быть между крайними выступающими частями состава с мульдами и завалочной машиной?

Начало формы Не менее 1500 мм. Не менее 1000 мм. Не менее 800 мм. Не менее 500 мм. Не менее 300 мм. Конец формы

Кто дает разрешение на подачу железнодорожных составов в здания сталеплавильных цехов?

Начало формы Технический руководитель организации. Лицо, ответственное за эксплуатацию и техническое состояние зданий и сооружений. Ответственное лицо, назначенное распоряжением по цеху. Специалист отдела охраны труда. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству шихтовых дворов?

Начало формы Материалы на шихтовом дворе должны храниться в бункерах, ямах, закромах и саморазгружающихся совках. Закрома и ямы со всех сторон должны быть ограждены на высоту не менее 0,5 м. При отсутствии на действующих шихтовых дворах закромов или ям магнитный материал должен укладываться под навесом на специально подготовленные площадки, огражденные со стороны железнодорожных путей. Все перечисленные требования. Конец формы

Какие требования предъявляются при подаче материалов на шихтовые дворы?

Начало формы Очистку вагонов по окончании разгрузочных работ допускается производить над бункерами шихтового двора. Подача металлолома на шихтовые дворы должна производиться в саморазгружающихся вагонах. Допускается подача смерзшихся материалов на шихтовые дворы. Допускается подача сыпучих материалов в несаморазгружающихся вагонах. Конец формы

Где должны размещаться дробильные установки?

Начало формы В изолированном помещении. В шихтовом пролете. В разливочном пролете. На рабочей площадке печи. Конец формы

Какие требования предъявляются к устройству миксерного отделения?

Начало формы Механизм поворота миксера должен иметь три электродвигателя с электротормозами - рабочий, резервный и аварийный. Запрещается устраивать аспирационные укрытия над заливочным окном. Заливочное окно должно иметь футерованную крышку. Открывание и закрывание крышки должно быть механизировано. Допускается устанавливать дверь поста управления в сторону сливного носка миксера. Конец формы

Чем следует пробивать или прожигать корку в ковшах с чугуном?

Начало формы Сжатым воздухом. Кислородом. Ломом или аргоном. Аргоном. Конец формы

С какой периодичностью и кем должно проверяться состояние и исправность футеровки миксера?

Начало формы Один раз в смену мастером. Ежесменно миксеровым. Один раз в три дня комиссией начальника цеха. Ежедневно службой производственного контроля. Конец формы

При каких условиях осуществляется подача чугуновозных ковшей в помещение перелива чугуна?

Начало формы По команде машиниста электровоза, при разрешающем сигнале светофора. После подачи звукового сигнала и по разрешающему сигналу светофора. После подачи звукового сигнала по команде мастера участка. По команде диспетчера цеха. Конец формы

Какие требования должны соблюдаться в отделении для слива чугуна?

Начало формы Ось сливного отверстия чугуновозного ковша, установленного под слив, должна совпадать с осью заливочного ковша. Сливать чугун из "закозленного" чугуновозного ковша не допускается. Слив чугуна должен производиться в центр ковша равномерной струей. Слив чугуна из чугуновозного ковша в заливочный разрешается при заторможенном чугуновозе (стояночным тормозом с ручным приводом и тормозными спаренными башмаками) и отцепленном локомотиве. Все перечисленные требования. Конец формы

Куда должна осуществляться выдача ферросплавов в случае расположения бункеров в торцевой части печного пролета?

Начало формы В мульды, установленные на специальные тележки. На заднюю сторону печи для подачи ферросплавов непосредственно в ковш. В контейнер, расположенный в габарите колонн печного пролета. Конец формы

Какие требования предъявляются к эксплуатации завалочной бадьи?

Начало формы Запрещается транспортирование завалочных бадьей грейферного типа мостовым краном без поддона. Допускается подъем завалочной бадьи на рабочую площадку печи без седла (поддона). Для транспортирования завалочной бадьи краном должна применяться специальная траверса. Все перечисленные требования. Конец формы

Где должен находиться машинист самоходной тележки для перевозки бадей, мульд и совков?

Начало формы У переднего пульта по ходу движения тележки. У заднего пульта по ходу движения тележки. На любом пульте. Перемещаться от заднего пульта по ходу движения к переднему. Перемещаться от переднего пульта по ходу движения к заднему. Конец формы

Какие требования предъявляются при завалке материалов в сталеплавильные печи?

Начало формы Перед началом завалки должен производиться осмотр подины печи. Присадка добавок в сталеплавильные печи должна осуществляться вручную. В двухванный сталеплавильный агрегат следует заваливать металлическую стружку. При осмотре подины двухванного сталеплавильного агрегата интенсивность продувки кислородом соседней ванны должна быть увеличена на 20%. Конец формы

Какой должна быть скорость движения завалочной машины при завалке материалов в печь?

Начало формы Не должна превышать 5 км/ч. Не должна превышать 7 км/ч. Не должна превышать 10 км/ч. Не должна превышать 15 км/ч. Конец формы

Какие требования предъявляются при завалке материалов в печь или конвертер?

Начало формы На рабочей площадке возле печи допускается хранить только двухдневный запас заправочных материалов. Допускается завалка лома на загущенный, приведенный в неактивное состояние шлак только при переделе фосфористых чугунов. Начинать завалку лома необходимо из совка, ближайшего к кабине машиниста завалочной машины. Легковесный лом должен загружаться в конвертер в последнюю очередь. Все перечисленные требования. Конец формы

Чем должна быть снабжена завалочная машина?

Начало формы Световой сигнализацией. Звуковой сигнализацией, включаемой при движении машины. Предупреждающими плакатами. Световой мигающей сигнализацией, включаемой при движении машины. Конец формы

Какой должна быть скорость при въезде состава ковшей с жидким чугуном в цех?

Начало формы Не должна превышать 4 км/ч. Не должна превышать 5 км/ч. Не должна превышать 7 км/ч. Не должна превышать 10 км/ч. Конец формы

Какие требования предъявляются при доставке и заливке чугуна в мартеновские печи и двухванные сталеплавильные агрегаты, конвертеры?

Начало формы Ездить на лафетах чугуновозов разрешается только рабочим, занимающимся их ремонтом. Допускается производить расцепку чугуновозов на ходу в случае если они снабжены автоматической сцепкой. Транспортирование краном ковшей с жидким чугуном вдоль цеха допускается только в цехах, где отсутствуют железнодорожные пути вдоль фронта печей. Допускается производить одновременное перемещение краном ковша с жидким чугуном в горизонтальном направлении при его подъеме или опускании. Конец формы

Каким способом следует производить проверку плотности кислородопропроводов (рукавов) и арматуры?

Начало формы Мыльным раствором. Тлеющими предметами. Огнем. Маслом. Конец формы

Какие требования предъявляются при обслуживании кислородопроводов?

Начало формы Все работы по ремонту кислородопроводов и кислородных устройств должны производиться не менее чем двумя работающими. Производить продувку кислородопроводов следует производить воздухом от поршневых компрессоров или паром до снижения кислорода в нем не более 20% (объемн.). Инструмент, применяемый при обслуживании кислородопроводов и кислородных устройств, должен быть тщательно обезжирен и не иметь в своем составе меди. В случае загорания кислородопровода или возникновения пожара в районе его расположения кислородопровод должен быть немедленно и резко отключен. Конец формы

Какой ширины должна быть задняя площадка реконструируемой печи в реконструируемых цехах?

Начало формы Не менее 0,8 м. Не менее 1 м. Не менее 1,5 м. Не менее 2 м. Конец формы

Где могут размещаться барабаны-сепараторы?

Начало формы На подстропильных фермах здания цеха. Вне здания мартеновского цеха. В шихтовом пролете цеха. На участке ремонта ковшей. Конец формы

Какие требования необходимо соблюдать при расположении барабанов-сепараторов между подкрановыми балками?

Начало формы Вокруг барабанов-сепараторов должна быть устроена ходовая площадка шириной не менее 0,5 м. Расстояние от пола площадки до верхней полки подкрановой балки должно быть не менее 2 м. Для доступа к барабану-сепаратору должны быть устроены наклонные лестницы. Внутрибалочное пространство должно проветриваться. Все перечисленные требования. Конец формы

До какого уровня от верха ковша и шлаковни должно производиться наполнение ковшей шлаком?

Начало формы До уровня, не превышающего 50 мм от верх ковша. До уровня, не превышающего 100 мм от верх ковша. До уровня, не превышающего 150 мм от верх ковша. До уровня, не превышающего 200 мм от верх ковша. До уровня, не превышающего 250 мм от верх ковша. Конец формы

Допускается ли доливка чугуна в мартеновские и двухванные сталеплавильные агрегаты?

Начало формы Допускается при условии поднятия продувочных фурм на 0,5 м над уровнем шлака. Допускается в исключительных случаях по разрешению начальника смены. Не допускается, это запрещено Правилами ПБ 11-552-03. Конец формы

Какие ограничители должен иметь механизм наклона печи?

Начало формы Ограничитель наклона только на переднюю сторону. Ограничитель наклона только на заднюю сторону. Ограничители наклона как на переднюю, так и на заднюю строну. Ограничители наклона на все переднюю, заднюю и боковые стороны. Конец формы

С какой периодичностью должна проверяться исправность механизмов наклона?

Начало формы Ежесменно. Не реже одного раза в неделю. Не реже двух раз в неделю. Не реже одного раза в месяц. По графику, утвержденному начальником цеха. Конец формы

Какой запас прочности должны иметь тяги и узлы подвески свода печи, разрушение которых может привести к падению свода?

Начало формы Не менее двукратного. Не менее трехкратного. Не менее пятикратного. Не менее десятикратного. Конец формы

У кого должен находиться ключ-бирка при подъеме работающих на площадки свода электропечи?

Начало формы У сталевара печи. У начальника цеха. У лица, поднимающегося на печь. У лица, ответственного за безопасное производство работ в цехах с электропечами. Конец формы

Кто дает разрешение на проведение работ по очистке пространств под печью, а также приямков от шлака и мусора?

Начало формы Сталевар печи. Мастер. Начальник смены. Начальник цеха. Конец формы

потока энергии электромагнитных полей на рабочих местах?

Начало формы Один раз в смену. Один раз в сутки. Один раз в десять дней. При определении неполадки в рабочей цепи. Периодичность измерения определяется инструкцией, утвержденной техническим руководителем организации. Конец формы

Какие требования предъявляются при эксплуатации электропечи?

Начало формы Для предотвращения поражения электрическим током вводимые во включенную электропечь инструменты не должны соприкасаться с железным роликом, уложенным на зубцы гребенки рабочего окна печи. При проведении электросварочных работ на электропечи обязательна установка защитных заземлений со стороны подачи высокого напряжения и на печном трансформаторе только с высокой стороны. Допускается включение печи при неисправности только одного из датчиков защиты подового электрода. При достижении показаний температуры отходящей воды выше верхнего допустимого предела или падении давления воды в коллекторе на пост управления печью должен автоматически подаваться светозвуковой сигнал. Конец формы

Сколько насосов должно быть в насосной станции для бесперебойной подачи воды в фурму ?

Начало формы Один насос с предохранительным клапаном и датчиком отказа подвода воды. Не менее двух насосов, один из которых должен быть резервным. Не менее двух насосов, один из которых должен быть аварийным. Не менее трех насосов, два из которых должны быть аварийными. Конец формы

Какие требования следует соблюдать при применении жидкого алюминия?

Начало формы Алюминиевые чушки перед загрузкой в плавильные печи должны быть предварительно охлаждены. Черпак для взятия жидкого алюминия и заливки его в изложницы должен быть предварительно охлажден. Применение доменного газа для нагрева печи не допускается. Конец формы