##### ПБ_Т 435.3. Подготовка и аттестация по промышленной безопасности лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками (вышками)

##### Тема 1. Общие положения

На какие подъемники распространяются Правила ПБ 10-611-03?

Начало формы Автомобильные. Пожарные. Грузопассажирские. Фасадные. На все перечисленные. Конец формы

На какие подъемники Правила ПБ 10-611-03 не распространяются?

Начало формы Гусеничные. Железнодорожные. Строительные грузовые. Мачтового типа на специальном шасси. Конец формы

Чем отличается подъемник от вышки по определению?

Начало формы Ничем. Тем, что подъемник позволяет перемещение люльки в пространстве, а вышка только в вертикальном направлении. Тем, что подъемником называется грузоподъемная машина прерывного, а вышка непрерывного действия. Конец формы

Что называется вылетом подъемника?

Начало формы Расстояние от наружного края поворотной платформы до оси люльки. Расстояние от вертикальной оси поворота до оси люльки. Расстояние от вертикальной оси поворота до наружного ограждения люльки. Конец формы

К какому типу по конструкции колен относится подъемник, приведенный на рисунке?

Начало формы Подъемник двухколенный. Подъемник трехколенный. Подъемник телескопический. Конец формы

Какой вид самоходного подъемника представлен на рисунке?

Начало формы Подъемник на спецшасси. Подъемник автомобильный. Подъемник пневмоколесный. Подъемник железнодорожный. Конец формы

Какой вид вышки самоходной представлен на рисунке?

Начало формы Вышка автомобильная. Вышка на спецшасси. Вышка пневмоколесная. Вышка железнодорожная. Конец формы

К какому типу подъемника по степени поворота относится подъемник, изображенный на рисунке?

Начало формы Подъемник полноповоротный. Подъемник неполноповоротный. Подъемник поворотный. Подъемник частично поворотный. Конец формы

Каким должен быть наибольший уклон установки подъемника без опор, при котором допускается его работа?

Начало формы 0 градусов 30 минут. 1 градус. 2 градуса. 3 градуса. Конец формы

Какую высоту должны иметь ограждения люлек подъемников?

Начало формы Не менее 0,9 м. Не менее 0,75 м. Не менее 1,0 м. Не менее 1,1 м. Конец формы

Какими приборами безопасности должны быть оборудованы подъемники?

Начало формы Устройством блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опоры подъемнике. Автоматически действующими противоугонными устройствами. Координатной защитой. Конец формы

Что должен обеспечивать ограничитель предельного груза?

Начало формы Остановку подъема люльки в крайнем верхнем положении. Подачу звукового сигнала и отключение механизмов вылета и подъема при увеличении нагрузки сверх номинальной грузоподъемности. Включить механизмы подъемника на опускание люльки. Конец формы

В каких случаях аттестация специалистов должна проводиться не позднее одного месяца?

Начало формы При перерыве в работе более шести месяцев. При назначении на должность. При признании предприятия опасным производственным объектом. Конец формы

Какое мероприятие предусмотрено РД-03-19-2007 при введении в действие новых нормативных правовых актов?

Начало формы Внеочередной инструктаж специалистов. Внеочередная проверка знаний специалистов. Внеплановый инструктаж по ОТ. Конец формы

При каком перерыве в работе должна проводиться внеочередная проверка знаний в области промышленной безопасности?

Начало формы От трех до шести месяцев. Более полугода. Более одного года. Более одного месяца. Конец формы

Какова периодичность проверки знаний лиц, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в четыре года. Конец формы

Обязательно ли участие инспектора Ростехнадзора при повторной проверке знаний производственных инструкций у машинистов подъемников?

Начало формы Обязательно как при первичной, так и при повторной проверке знаний. Не обязательно. Обязательно, если повторная проверка знаний производится по требованию инспектора Ростехнадзора. Конец формы

С какой периодичностью должны проходить проверку знаний производственных инструкций машинисты подъемников и стропальщики?

Начало формы Не реже одного раза в 6 месяцев. Не реже одного раза в 12 месяцев. Не реже одного раза в 18 месяцев. Не реже одного раза в три года. Конец формы

В каком объеме проводится повторная проверка знаний обслуживающего персонала подъемников (машинистов, слесарей, электромонтеров, стропальщиков)?

Начало формы По программе первичного обучения. Объем программы определяет владелец подъемника. Объем программы определяет орган Ростехнадзора. В объеме производственных инструкций. Конец формы

Какой документ должны иметь подъемники, приобретаемые за рубежом?

Начало формы Сертификат соответствия подъемника требованиям безопасности страны-производителя. Сертификат соответствия установленного образца и разрешение на применение на территории России. Только паспорт технического устройства. Конец формы

В каком документе должны быть указаны номер и дата разрешения на применение подъемников?

Начало формы В руководстве по эксплуатации. В инструкции по эксплуатации. В паспорте подъемника. В производственной инструкции. Конец формы

В каком документе приводятся требования по безопасности обслуживания и эксплуатации подъемников с учетом их конструкции?

Начало формы В инструкции по эксплуатации. В паспорте подъемника. В производственной инструкции. В руководстве по эксплуатации. Конец формы

Какие данные должны быть указаны на табличке вновь изготовленного подъемника?

Начало формы Регистрационный номер, паспортная грузоподъемность. Наименование предприятия-изготовителя, грузоподъемность, дата выпуска, порядковый номер. Паспорт на грузоподъемность, номер разрешения на изготовление, Ф.И.О. руководителя организации-владельца. Конец формы

##### Тема 2. Эксплуатация подъемников

Где должны быть зарегистрированы объекты, на которых эксплуатируются подъемники?

Начало формы В государственном реестре юридических лиц. В государственном реестре опасных производственных объектов. В государственном реестре технических устройств. В едином государственном реестре налогоплательщиков. Конец формы

Какие виды подъемников до пуска в работу должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора?

Начало формы Строительные грузовые подъемники. Только самоходные и передвижные подъемники. Все типы подъемников, на которые распространяются Правила ПБ 10-611-03. Конец формы

Какие подъемники не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы Самоходные. Передвижные. Подъемники, на которые не распространяются Правила. Все виды подъемников не проходят регистрацию в органах Ростехнадзора. Конец формы

В каком случае подъемник подлежит перерегистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы После всех видов ремонтов. В случае передачи его новому владельцу. Если подъемник не эксплуатировался более 3 месяцев. После назначения нового машиниста. Конец формы

Кто выдает разрешение на пуск в работу подъемника, не подлежащего регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы Инспектор Ростехнадзора. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников или специалист, выполняющий его обязанности. Специалист, ответственный за исправное состояние подъемника. Конец формы

В какой документ записывается разрешение на пуск в работу подъемника?

Начало формы В руководство по эксплуатации. В паспорт подъемника. В специальный журнал учета разрешений. Конец формы

Какова периодичность технических освидетельствований подъемников?

Начало формы Частичного - не реже одного раза в 12 месяцев; полного - не реже одного раза в три года; испытаний ограничителя предельного груза - не реже одного раза в шесть месяцев. Частичного - не реже одного раза в 6 месяцев; полного - не реже одного раза в год; испытаний ограничителя предельного груза - не реже одного раза в три месяца. Частичного - не реже одного раза в 12 месяцев; полного - не реже одного раза в год; испытаний ограничителя предельного груза - не реже одного раза в шесть месяцев. Конец формы

Кем в паспорт подъемника вносится запись о произведенной замене изношенных канатов и цепей?

Начало формы Специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Специалистом, ответственным за содержание подъемников в исправном состоянии. Лицом, ответственным за безопасное производство работ подъемниками. Инспектором Ростехнадзора. Конец формы

Куда записываются результаты технического освидетельствования подъемника?

Начало формы В паспорт подъемника. В руководство по эксплуатации. В производственную инструкцию машиниста подъемника. В вахтенный журнал машиниста подъемника. Конец формы

В какие сроки и в соответствии с чем должны проводится периодические осмотры, техническое обслуживание и ремонт подъемников?

Начало формы В соответствии с паспортом подъемника в сроки, установленные специалистом, ответственным за содержание подъемников в исправном состоянии. В соответствии с руководством по эксплуатации подъемника в сроки, установленные графиком. В соответствии с руководством по эксплуатации подъемника в сроки, установленные территориальным органом Ростехнадзора. Конец формы

Куда записываются результаты осмотров и технических обслуживаний подъемника?

Начало формы В паспорт подъемника. В руководство по эксплуатации. В производственную инструкцию машиниста подъемника. В вахтенный журнал машиниста подъемника. Конец формы

Кем определяется численность службы надзора и ее структура?

Начало формы Владельцем подъемников. Владельцем подъемников при согласовании с органом Ростехнадзора. Производителем работ. Конец формы

Кто может быть назначен лицом, ответственным за безопасное производство работ подъемниками?

Начало формы Мастер. Прораб. Начальник участка. Бригадир. Любой из перечисленных лиц. Конец формы

Какое количество лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками, должно быть в организации?

Начало формы Достаточно одного. По усмотрению руководства организации. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ подъемников в каждой смене должен быть такой ответственный. В соответствии с рекомендациями территориального отдела Ростехнадзора. Конец формы

В чьи обязанности входит проведение инструктажей машинистов, рабочих люльки и стропальщиков по безопасному выполнению работ?

Начало формы В обязанности специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника. В обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками. В обязанности специалиста, ответственного за содержание подъекмников в исправном состоянии. В обязанности машиниста подъемника. Конец формы

В каких организациях разрешается обязанности специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии и обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, возлагать на одного специалиста?

Начало формы В организациях с числом подъемников до пяти единиц. В организациях с числом подъемников до трех единиц. В любой организации. Совмещение обязанностей недопустимо. Конец формы

Какие требования предъявляются к рабочим, допускаемым к выполнению обязанностей машинистов подъемников?

Начало формы Не существует ограничений по возрасту. К работе допускается машинист, прошедший обучение и аттестацию в квалификационной комиссии предприятия. Существует ограничение - не моложе 18 лет. К работе допускается машинист, прошедший медицинское освидетельствование, подготовку по утвержденной в установленном порядке программе и сдавший экзамен квалификационной комиссии и имеющий удостоверение установленной формы с правом работы на данном типе подъемника. К работе подъемника на автомобильном шасси допускается водитель, сдавший соответствующие экзамены в квалификационной комиссии на водителя этого типа автотранспортного средства. Конец формы

Допускается ли обучение по сокращенной программе машинистов подъемников при переводе их с одного типа подъемника на другой?

Начало формы Не допускается. Допускается. Допускается, если программа согласована с органами Ростехнадзора. Конец формы

Требуется ли дополнительная проверка знаний и проведение стажировки машиниста подъемника при перерыве в работе по специальности более одного года?

Начало формы Не требуется. Требуется проверка знаний в комиссии, назначенной владельцем подъемника, а потом проводится стажировка для восстановления утраченных навыков. Проверка знаний требуется, стажировка нет. Проверка знаний не требуется, стажировка требуется. Конец формы

Кто назначает сигнальщиков?

Начало формы Машинист подъемника. Владелец подъемника. Представитель органа Ростехнадзора. Начальник участка. Ответственный за безопасное производство работ подъемниками. Конец формы

Каким образом оформляется допуск к работе обслуживающего персонала?

Начало формы Распоряжением специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Приказом (распоряжением) владельца подъемника. Распоряжением специалиста, ответственного за безопасное производство работ подъемниками. Специальным разрешением, выдаваемым инспектором Ростехнадзора после проведения проверки знаний. Конец формы

Порядок выдачи производственных инструкций обслуживающему персоналу.

Начало формы Под роспись перед допуском к работе. После устного ознакомления. Путем вывешивания на поворотной части подъемника. Конец формы

##### Тема 3. Организация безопасного производства работ подъемниками

Какие сведения должны быть указаны на табличке подъемника, находящегося в эксплуатации?

Начало формы Регистрационный номер, грузоподъемность. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата следующего полного и частичного технического освидетельствования. Регистрационный номер, грузоподъемность, срок службы, ФИО специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии. Конец формы

Можно ли использовать в работе грузозахватные устройства, применяемые для погрузки груза на пол люльки, не прошедшие техническое освидетельствование?

Начало формы Можно, если есть разрешение инспектора Ростехнадзора. Можно, если назначена дата повторного освидетельствования, и этот срок работы не будет превышать 1 месяца. Правилами не допускается. Можно в случае острой производственной необходимости, но не более 1 часа в день. Конец формы

Можно ли перемещать груз, на который не разработаны схемы строповки?

Начало формы Нельзя. Можно, только в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками. Можно, только после проведения инструктажа стропальщикам. Можно, по согласованию с инспектором Ростехнадзора. Конец формы

Где должны находиться схемы строповки грузов?

Начало формы Они хранятся у ответственного за безопасное производство работ подъемниками. Они должны быть выданы на руки стропальщикам и операторам (машинистам) или вывешены в местах производства работ. Они находятся в кабинете охраны труда. Они находятся у технического руководителя организации. Конец формы

Каков срок действия наряда-допуска на выполнение работ вблизи линии электропередачи?

Начало формы В течение одной рабочей смены. В течение рабочего дня. В течение месяца. Срок действия определяется организацией выдавшей наряд. Конец формы

Где производится запись о разрешении работ подъемником вблизи ЛЭП?

Начало формы В сменном журнале. В журнале произвольной формы. В специальном журнале. В вахтенном журнале. Конец формы

На каком расстоянии от крайнего провода ЛЭП или воздушной электрической сети напряжением более 42 В работа подъемников должна проводиться только при наличии наряда-допуска?

Начало формы До 30 м. До 40 м. До 50 м. До 60 м. Конец формы

Кто осуществляет руководство работами с использованием подъемника вблизи линии электропередачи?

Начало формы Специалист, ответственный за содержание подъемников в исправном состоянии. Главный крановщик. Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Конец формы

При каких условиях может быть выдан наряд-допуск для производства работ подъемников в охранной зоне ЛЭП?

Начало формы При наличии средств индивидуальной защиты обслуживающего подъемник персонала. Только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей ЛЭП. Только при наличии аттестованных специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию подъемников. Конец формы

Где производится запись о разрешении работ подъемником вблизи ЛЭП?

Начало формы В сменном журнале. В журнале произвольной формы. В специальном журнале. В вахтенном журнале. Конец формы

Какой документ дает право на выполнение строительно-монтажных работ?

Начало формы Технологическая карта. Техническая карта. Проект производства работ. Конец формы

Какой должна быть допустимая минимальная освещенность мест проведения работ подъемником в темное время суток?

Начало формы Не менее 2 лк. Не менее 12 лк. Не менее 20 лк. Не менее 50 лк. Конец формы

Кто может находиться на месте производства работ подъемниками?

Начало формы Обслуживающий и ремонтный персонал организации. Только лица, имеющие прямое отношение к выполняемой работе. Любые работники организации. Вышестоящие работники организации. Конец формы

При каких погодных условиях работа подъемника должна быть прекращена?

Начало формы При тумане, снегопаде и при затрудненной видимости. При скорости ветра 10 м/с на высоте 10 м. При сильном дожде и при грозе. При температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника. В любом из перечисленных случаев. Конец формы

Каким образом должна осуществляться непрерывная связь между рабочими, находящимися в люльке, и машинистом, если расстояние между ними более 10 м?

Начало формы Голосом, знаковой сигнализацией. Знаковой сигнализацией. Радио- и телефонной связью. Знаковой сигнализацией, радио- и телефонной связью. Конец формы

В каком случае на пол люльки разрешается устанавливать предметы для увеличения зоны работы?

Начало формы Если того требует технология производства работ. Если есть дополнительное разрешение от Ростехнадзора. Установка таких предметов запрещена. Конец формы

Допускается ли перемещение подъемника с грузом в люльке?

Начало формы Допускается, при наличии разрешения Ростехнадзора. Допускается при скорости ветра до 5 м/с. Запрещается. Конец формы

Какие требования предъявляются к площадке для установки подъемника?

Начало формы Размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры. Уклон площадки к периферии должен быть не менее 5°. Поверхность площадки должна иметь асфальтовое покрытие. Конец формы

Каким должно быть расстояние между поворотной частью подъемника и строениями, штабелями грузов при установке подъемника на месте работы?

Начало формы Не менее 0,5 м. Не менее 0,7 м. Не менее 1,0 м. Не более 1,5 м. Конец формы

На каком расстоянии от начала откоса или канавы глубиной 3 м должен находиться край опоры подъемника при ненасыпном песчаном или гравийном грунте?

Начало формы 1,5 м. 3,0 м. 4,0 м. 5,0 м. 6,0 м. Конец формы

На каком расстоянии от начала откоса или канавы глубиной 2 м должен находиться край опоры подъемника при ненасыпном супесчаном грунте?

Начало формы 1,5 м. 2,4 м. 3,25 м. 4,75 м. Конец формы

Какую команду подает сигнальщик?

Начало формы Остановка. Опускание. Указание направления. Выдвинуть стрелу. Конец формы

Какую команду подает сигнальщик?

Начало формы Остановка. Опускание. Указание направления. Выдвинуть стрелу. Конец формы

Какую команду подает сигнальщик?

Начало формы Готовность подавать команду. Подъем. Поднять колено. Опускание. Конец формы

Что означает сигнал, подаваемый движением согнутой в локте руки вниз?

Начало формы Опускание. Замедление. Эвакуация рабочих люльки. Конец формы