Если Вас не затруднит, кликните рекламу Google на сайте

http://www.prombez-pro.ru

для поддержки проекта.

Это ознакомительная версия, полную версию (вопросы с указанием правильного ответа) можно найти тут http://www.prombez-pro.ru/shop

##### ЭБ 172.6. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

##### Тема 1. Общие требования

Кто в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" является потребителем тепловой энергии?

Начало формы Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. Лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания коммунальных услуг в части отопления производственных мощностей. Юридические лица, получившие в установленном данным Федеральным законом порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением тепловой энергии на рынке. Конец формы

На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

Начало формы На производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 °С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов. На паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения. На тепловые энергоустановки тепловых электростанций. На системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного назначения. Конец формы

Требования каких правил необходимо соблюдать при эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок?

Начало формы Правил устройства электроустановок. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. Всех перечисленных правил. Конец формы

Каким образом определяется разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией - потребителем тепловой энергии и энергоснабжающей организацией?

Начало формы На основании протокола о разграничении ответственности. На основании договора энергоснабжения. На основании протокола о взаимодействии. На основании акта о пограничном состоянии. Конец формы

За что несут персональную ответственность руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки и тепловые сети?

Начало формы За любое нарушение, а также за неправильные действия при ликвидации нарушений в работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке. За неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими или их подчиненными. За нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. Конец формы

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в эксплуатацию тепловых энергоустановок без разрешения соответствующих органов?

Начало формы От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. От двухсот до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. От ста до двухсот тысяч рублей. От тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток. Конец формы

Какое административное наказание может быть наложено на юридических лиц за нарушение правил эксплуатации теплоэнергетических установок?

Начало формы Наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Наложение административного штрафа от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Административное приостановление деятельности на срок до ста суток. Конец формы

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица при несоблюдении требований энергетической эффективности при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений?

Начало формы От двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. От сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. От ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. От пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей. Конец формы

##### Тема 2. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок

Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

Начало формы Любой специалист, имеющий высшее образование и прошедший проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности. Специалист из числа управленческого персонала или специалист со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний соответствующих правил и инструкций. Работник из числа теплоэнергетического персонала, имеющий соответствующую подготовку и опыт работы. Конец формы

В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования?

Начало формы Если данный работник имеет опыт работы с тепловыми энергоустановками не менее 10 лет. При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Если специалист имеет высшее техническое образование и опыт работы не менее трех лет. Конец формы

Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

Начало формы Разработка мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов. Обеспечение своевременного технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок. Разработка энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с установленными требованиями. Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя. Конец формы

При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок?

Начало формы Свыше 12 месяцев. Свыше 6 месяцев. Свыше 4 месяцев. Свыше 1 месяца. Свыше 3 месяцев. Конец формы

Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок?

Начало формы Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда. Пожарно-технический минимум. Дублирование. Проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности. Конец формы

В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность?

Начало формы От 4 до 16 смен. От 2 до 14 смен. От 10 до 15 смен. От 5 до 10 смен. Конец формы

С какой периодичностью проводится проверка знаний по вопросам безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок у лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

Начало формы Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?

Начало формы При введении в действие новых или переработанных норм и правил. При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительного знания норм и правил. По требованию представителя территориального органа Ростехнадзора. При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев. Конец формы

Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?

Начало формы Руководитель организации. Начальник службы производственного контроля. Технический руководитель организации. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Конец формы

Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?

Начало формы В соответствующей комиссии Ростехнадзора. В комиссии организации. В комиссии учебного центра, проводившего обучение. В комиссии Минпромэнерго России. Конец формы

Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок?

Начало формы 5 смен. 10 смен. 8 смен. 12 смен. Конец формы

Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках?

Начало формы Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и отсутствии медицинских противопоказаний при выполнении работ. Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с протоколами проверки знаний в объеме, соответствующем должностным обязанностям. Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с протоколами проверки знаний и выпиской из лечебного учреждения об отсутствии медицинский противопоказаний для работы с тепловыми энергоустановками. Конец формы

С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в двенадцать месяцев. Конец формы

С какой периодичностью проводится проверка оперативных руководителей в контрольной противоаварийной тренировке?

Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в три месяца. Не реже одного раза в шесть месяцев. Не реже одного раза в двенадцать месяцев. Конец формы

Кто утверждает порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест?

Начало формы Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Технический руководитель организации. Начальник службы производственного контроля. Руководитель организации. Конец формы

Кто осуществляет допуск в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых энергоустановок?

Начало формы Ростехнадзор. Эксплуатирующая организация совместно с проектной организацией. Проектная организация. Подрядная организация по согласованию с Ростехнадзором. Конец формы

Что будет с разрешением на допуск энергоустановки в эксплуатацию, если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена к сетям?

Начало формы Ничего, разрешение действует в течение шести месяцев с момента его получения. Допуск энергоустановки в эксплуатацию необходимо произвести повторно. Необходимо пригласить инспектора Ростехнадзора для продления действия Разрешения. Конец формы

В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок?

Начало формы В течение 24 часов. В течение 48 часов. В течение 72 часов. В течение 96 часов. Конец формы

В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых сетей?

Начало формы В течение 24 часов. В течение 48 часов. В течение 72 часов. В течение 96 часов. Конец формы

При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?

Начало формы После подписания акта приемочной комиссией. После допуска тепловых энергоустановок в эксплуатацию. После проведения комплексного опробования. После проведения пусконаладочных испытаний. Конец формы

С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения?

Начало формы Не реже одного раза в полгода. Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

В каком случае проводится внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок?

Начало формы Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 месяцев. После ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой энергоустановки. После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке. По требованию органов Ростехнадзора. В любом из перечисленных случаев. Конец формы

Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок?

Начало формы Обслуживающий персонал. Ремонтный персонал. Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Специально назначенная комиссия. Конец формы

Кем утверждаются годовые планы ремонтов тепловых энергоустановок?

Начало формы Руководителем организации. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Начальником службы производственного контроля. Главным механиком. Конец формы

Кто проводит приемку тепловых энергоустановок из капитального ремонта?

Начало формы Рабочая комиссия, назначенная распорядительным документом по организации. Рабочая комиссия, созданная приказом организации по согласованию с органами Ростехнадзора. Служба производственного контроля организации. Служба главного механика. Конец формы

Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок?

Начало формы Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда. Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок. Конец формы

С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Где должны вывешиваться схемы тепловых энергоустановок?

Начало формы На рабочем месте обслуживающего персонала. В производственно-техническом отделе. На рабочем месте ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. В отделе главного энергетика. Конец формы

Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала?

Начало формы Взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом. Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника. Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе. Права, обязанности и ответственность работника. Конец формы

Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?

Начало формы Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника. Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе. Порядок технического обслуживания, порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям. Требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности, специфические для данной энергоустановки. Конец формы

С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Конец формы

Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок?

Начало формы Оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенных решением руководства организации. Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы организации. Персонал специализированной организации, осуществляющей метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок. Конец формы

Каким образом выбираются приборы для измерения давления?

Начало формы Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды. Максимальное давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 3/4 максимума шкалы при любой нагрузке. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать двукратному рабочему давлению измеряемой среды. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы как при постоянной нагрузке, так и при переменной. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать двукратному рабочему давлению измеряемой среды. Конец формы

В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов?

Начало формы Не менее одного месяца. Не менее двух месяцев. Не менее года. Не менее трех лет. Конец формы

На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?

Начало формы На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. На руководителя организации. На специалиста по пожарной безопасности организации. На начальника службы охраны труда. Конец формы

##### Тема 3. Территория, производственные здания и сооружения

Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

Начало формы Проектом и паспортом тепловой энергоустановки. СНиП "Тепловые сети" и "Производственные здания и сооружения". Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Всеми перечисленными документами. Конец формы

Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации?

Начало формы 15 лет. Постоянный. Не более 10 лет. Устанавливается руководителем организации. Конец формы

В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод?

Начало формы В котельных установленной мощностью 1 и более Гкал/час. В котельных установленной мощностью 5 и более Гкал/час. В котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час. Во всех котельных. Конец формы

С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час?

Начало формы Не реже одного раза в 3 месяца. Не реже одного раза в 4 месяца. Не реже одного раза в 6 месяцев. Допускается 1 раз в год. Конец формы

С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

Начало формы 1 раз в год, перед началом грозового сезона. 2 раза в год, весной и осенью. 1 раз в год, по окончании отопительного сезона. 1 раз в год, перед началом отопительного сезона. Конец формы

За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ?

Начало формы За пять дней. За три дня. За десять дней. За пятнадцать дней. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов? Начало формы Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в полгода. Один раз в год весной. Не реже одного раза в три года. Конец формы.

С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?

Начало формы Не реже одного раза в десять лет. Не реже одного раза в пять лет. Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет. Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в три года. Конец формы

Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы? Начало формы Два раза в день при включении и отключении светоограждения. Ежедневно при включении светоограждения. Не реже одного раза в неделю при включении светоограждения. При нормальных погодных условиях - не реже одного раза в 3 дня при включении светоограждения, при ухудшенной видимости - ежедневно также при включении. Конец формы.

В соответствии с требованиями каких нормативно-технических документов должна осуществляться эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб?

Начало формы В соответствии с Правилами безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02). В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Конец формы

Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?

Начало формы Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Главный энергетик организации. Руководитель организации. Главный механик организации. Конец формы

##### Тема 4. Топливное хозяйство

Что не указывается в документах на поставку жидкого топлива?

Начало формы Марка топлива. Низшая теплота сгорания. Плотность. Допустимое содержание влаги. Конец формы

С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива?

Начало формы Не реже одного раза в неделю. Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в квартал. Не реже одного раза в полгода. Конец формы

Каким способом должна производиться подача топлива в котельные?

Начало формы Ручным. Механизированным. Комбинированным. Конец формы

Что не допускается делать для предупреждения самовозгорания каменного угля?

Начало формы Смешивать угли разных марок, а также засорять штабеля каменноугольного топлива мусором, опилками, торфом и другими легковоспламеняющимися материалами. Формировать штабеля во время дождя, при высоких температурах наружного воздуха или при наличии повышенной температуры внутри отвала угля. Заваливать каменноугольным топливом деревянные столбы электрических и телефонных линий и другие древесные конструкции, а также засорять штабеля каменноугольного топлива мусором, опилками, торфом и другими легковоспламеняющимися материалами. Для предупреждения самовозгорания каменного угля необходимо соблюдать все перечисленные запреты. Конец формы

Какого размера должны быть раздробленные куски угля и сланца перед подачей в котельную? Начало формы Минимум 20 мм. Минимум 25 мм. Максимум 25 мм. Любого размера. Конец формы.

Каким образом должны соединяться концы конвейерных лент в случае их ремонта?

Начало формы Путем наложения металлических скоб. Путем склейки и вулканизации. Путем прошива нитью. Конец формы

С какой периодичностью бункеры при использовании влажного топлива должны полностью опорожняться для осмотра и чистки?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в 5 дней. По графику, но не реже одного раза в 7 дней. По графику, но не реже одного раза в 10 дней. По графику, но не реже одного раза в 15 дней. Конец формы

Какую поверхность должны иметь площадки для сливного оборудования?

Начало формы Они должны иметь бетонную поверхность. Они должны иметь песчаную поверхность. Они должны иметь деревянную поверхность. Они должны иметь металлическую поверхность. Конец формы

Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах?

Начало формы На 10°С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90°С. На 15°С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90°С. На 15°С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 80°С. На 10°С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 85°С. Конец формы

С какой периодичностью проводится наружный осмотр мазутопроводов и арматуры?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в четыре года. Конец формы

С какой периодичностью проводится выборочная ревизия арматуры?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в четыре года. Конец формы

С какой периодичностью необходимо проводить проверку сигнализации и правильность показаний КИП?

Начало формы По утвержденному графику, но не реже одного раза в неделю. По утвержденному графику, но не реже одного раза в месяц. По утвержденному графику, но не реже одного раза в квартал. По утвержденному графику, но не реже одного раза в десять дней. Конец формы

Какой должна быть максимальная величина колебания давления газа в газопроводе котельной?

Начало формы Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 5% рабочего давления. Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 7% рабочего давления. Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 10% рабочего давления. Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 15% рабочего давления. Конец формы

Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки ?

Начало формы Не более 0,01 %. Не более 0,5 %. Не более 1 %. Не более 1,5%. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться обходы трассы подземных газопроводов, находящихся на территории котельной?

Начало формы Не реже одного раза в день. Не реже одного раза в два дня. Не реже одного раза в неделю. Не реже одного раза в смену. Конец формы

Каким образом проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем?

Начало формы По внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии. С помощью открытого огня. С помощью газоанализаторов. Конец формы

С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт газового оборудования?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в два года. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в четыре года. Конец формы

Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем?

Начало формы Ремонтным персоналом. Эксплуатационным персоналом. Специально назначаемой комиссией. Конец формы

##### Тема 5. Теплогенерирующие установки

Какие данные не указываются на табличке насосов, применяемых для питания котлов водой?

Начало формы Наименование завода-изготовителя. Наименование проектной организации. Год изготовления и заводской номер. Номинальная производительность при номинальной температуре воды. Конец формы

В каком случае при принудительной циркуляции воды в системе отопления допускается не устанавливать резервный насос?

Начало формы Если в одной группе не менее двух сетевых рабочих насосов. Если в одной группе не менее трех сетевых рабочих насосов. Если в одной группе не менее четырех сетевых рабочих насосов. Резервный насос устанавливается при любом количестве рабочих насосов. Конец формы

В каком случае для подпитки водогрейных котлов допускается применять один ручной насос?

Начало формы Если их рабочее давление не более 1,5 МПа (15 кгс/см2) и общая поверхность нагрева не более 100 м2. Если их рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см2) и общая поверхность нагрева не более 50 м2. Если их рабочее давление не более 0,4 МПа (4 кгс/см2) и общая поверхность нагрева не более 75 м2. Если их рабочее давление не более 0,4 МПа (4 кгс/см2) и общая поверхность нагрева не более 50 м2. Конец формы

С какой периодичностью должна проводиться смазка подшипников и промывка их корпусов по окончании первого месяца работы?

Начало формы Через каждые 10-15 суток. Через каждые 15-25 суток. Через каждые 30-40 суток. Через каждые 50-75 суток. Конец формы

Для какой запорной арматуры необходимо составлять паспорта установленной формы?

Начало формы С условным диаметром 32 мм и более. С условным диаметром 40 мм и более. С условным диаметром 50 мм и более. С условным диаметром 25 мм и более. Конец формы

Какой должна быть минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов?

Начало формы 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). 1,1 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2). 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5МПа (5 кгс/см2). 1,2 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2). Конец формы

Где должны находиться режимные карты по эксплуатации котлов?

Начало формы В отделе главного энергетика. У ответственного за безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов. На щитах управления. В производственно-техническом отделе. Конец формы

С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твердом и жидком топливе?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Не реже одного раза в десять лет. Конец формы

С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на газообразном топливе?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Не реже одного раза в десять лет. Конец формы

Какой уровень воды должен поддерживаться в котле?

Начало формы Установленные на основе проведенных пусконаладочных испытаний. Установленный заводом-изготовителем и скорректированный на основе пусконаладочных испытаний. Установленный в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора. Установленный на основе экспериментальных исследований. Конец формы

Какие данные не указываются на табличке предохранительного клапана?

Начало формы Давление срабатывания клапана. Срок проведения испытания. Срок следующего проведения испытания. Дата ввода в эксплуатацию. Конец формы

При каком условии допускается спускать воду из остановленного парового котла с естественной циркуляцией?

Начало формы После снижения давления в нем до номинального значения. После снижения давления в нем до атмосферного. После снижения давления в нем до минимального значения, установленного паспортом. Конец формы

Как часто необходимо проводить внутренний осмотр деаэраторов?

Начало формы Ежемесячно. Ежеквартально. Ежегодно. По мере необходимости. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года. Не реже одного раза в пять лет. Не реже одного раза в семь лет. Конец формы

Какую температуру должна иметь вода, используемая при гидравлических испытаниях паровых и водогрейных котлов?

Начало формы Не ниже 0 и не выше 20°С. Не ниже 5 и не выше 30°С. Не ниже 10 и не выше 40°С. Не ниже 5 и не выше 40°С. Конец формы

Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла?

Начало формы 5 минут. 10 минут. 15 минут. 20 минут. Конец формы

Кому дано право снимать пломбы с аппаратуры защиты, имеющей устройства для изменения уставок?

Начало формы Ремонтному персоналу. Только работникам, обслуживающим устройство защиты. Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Специалистам отдела главного энергетика. Конец формы

Кто дает указание на ввод в эксплуатацию после монтажа или реконструкции технологических защит, действующих на отключение оборудования?

Начало формы Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Технический руководитель организации. Главный энергетик организации. Представитель территориального органа Ростехнадзора. Конец формы

С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды?

Начало формы Не реже одного раза в смену. Не реже одного раза в сутки. Не реже одного раза три дня. Не реже одного раза в неделю. Конец формы

С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом"?

Начало формы При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в смену. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в сутки. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в неделю. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в месяц. Конец формы

В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению?

Начало формы В случае снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня. В случае если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 5% и дальше не растет. В случае снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения. В случае повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла. Конец формы

Можно ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов?

Начало формы Допускается, под наблюдением обслуживающего персонала. Не допускается. Допускается с разрешения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Конец формы

Куда заносятся результаты технического освидетельствования тепловых насосов?

Начало формы В ремонтный журнал. В паспорт насоса. В руководство по эксплуатации. В сменный журнал. Конец формы

##### Тема 6. Тепловые сети

Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?

Начало формы Не менее 0,001. Не менее 0,002. Не менее 0,003. Не менее 0,004. Конец формы

В каком случае для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов допускается применять неметаллические трубы?

Начало формы При температуре воды 115°С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно. При температуре воды 115°С и выше при давлении до 1,6 МПа включительно. При температуре воды 150°С и ниже при давлении до 2,0 МПа включительно. Для любых трубопроводов. Конец формы

В каком объеме необходимо подвергать неразрушающим методам контроля сварные соединения трубопроводов тепловых сетей при пересечениях с автодорогами?

Начало формы 50% сварных соединений. 75% сварных соединений. 85% сварных соединений. 100% сварных соединений. Конец формы

Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей?

Начало формы Можно, на трубопроводах тепловых сетей. Можно, если это предусмотрено проектом. Не допускается ни при каких условиях. Можно, если есть разрешение Ростехнадзора. Конец формы

Из какого материала должна устанавливаться арматура на выводах тепловых сетей от источников теплоты?

Начало формы Из латуни. Стальная. Чугунная. Бронзовая. Конец формы

На каких тепловых сетях у задвижек и затворов должны предусматриваться обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой?

Начало формы На водяных тепловых сетях диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2) и более. На водяных тепловых сетях диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,0 МПа (20 кгс/см 2) и более. На паровых сетях диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,5 МПа (15 кгс/см2) и более. На всех перечисленных сетях. Конец формы

Какие задвижки и затворы на тепловых сетях оборудуются электроприводом?

Начало формы Диаметром 300 мм и более. Диаметром 400 мм и более. Диаметром 500 мм и более. Диаметром 700 мм и более. Конец формы

Чем должна быть оборудована тепловая сеть для контроля параметров теплоносителя?

Начало формы Отборными устройствами для измерения температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секционирующими задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений диаметром 300 мм и более перед задвижкой по ходу воды. Отборными устройствами для измерения давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой. Отборными устройствами для измерения давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой. Всеми перечисленными отборными устройствами. Конец формы

В каком случае допускается присоединение новых потребителей к тепловым сетям?

Начало формы Только при наличии у источника теплоты резерва мощности и резерва пропускной способности магистралей тепловой сети. При наличии у потребителя договора энергоснабжения. При наличии согласования подключения в Ростехнадзоре. При выполнении всех перечисленных условий. Конец формы

С какой периодичностью в планы, схемы, профили теплотрасс должны вноситься изменения?

Начало формы Ежеквартально. Ежемесячно. Ежегодно в соответствии с фактическим состоянием тепловых сетей. Не реже одного раза в три года. Конец формы

Каким образом обозначается арматура на подающем трубопроводе и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе?

Начало формы Нечетным и четным номерами соответственно. Четным и нечетным номерами соответственно. Двухзначным и трехзначным номерами соответственно. Конец формы

Каким образом проводятся предварительные и приемочные испытания трубопроводов тепловых сетей?

Начало формы Только водой. Воздухом. Водой, в отдельных случаях пневматическим способом. Газом. Конец формы

В какой срок после окончания отопительного сезона необходимо проводить гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектов?

Начало формы Не позднее трех дней после окончания отопительного сезона. Не позднее недели после окончания отопительного сезона. Не позднее двух недель после окончания отопительного сезона. Не позднее месяца после окончания отопительного сезона. Конец формы

Какие требования предъявляются Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок при выборе контрольного манометра для измерения давления при проведении испытаний тепловых сетей?

Начало формы Манометр должен быть аттестованным; Измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора; Класс точности манометра должен быть не ниже 2,0; Диаметр корпуса манометра должен быть не менее 200 мм. Измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора; Класс точности манометра должен быть не ниже 2,0; Диаметр корпуса манометра должен быть не менее 150 мм. Манометр должен быть аттестованным; Измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора; Класс точности манометра должен быть не ниже 1,5; Диаметр корпуса манометра должен быть не менее 160 мм. Манометр должен быть аттестованным; Класс точности манометра должен быть не ниже 2,0; Диаметр корпуса манометра должен быть не менее 200 мм. Конец формы

Кем выдается разрешение на подключение тепловых сетей и систем теплопотребления после монтажа и реконструкции?

Начало формы Управлением энергетического надзора Ростехнадзора. Энергоснабжающей организацией. Руководителем эксплуатирующей организации. Органами местного самоуправлении, по территории которых проходят тепловые сети. Конец формы

Какой температуры должна быть вода при заполнении трубопроводов тепловых сетей?

Начало формы Не выше 90оС. Не выше 60оС. Не выше 70оС. Не выше 80оС. Конец формы

С какой скоростью необходимо проводить подогрев сетевой воды при установлении циркуляции?

Начало формы не более 30°С в сутки. не более 30°С в час. не более 20°С в час. не более 50°С в час. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться обходы теплопроводов и тепловых пунктов в течение отопительного сезона?

Начало формы Не реже одного раза в сутки. Не реже одного раза в неделю. Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в две недели. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться осмотры тепловых камер в течение отопительного сезона?

Начало формы Не реже одного раза в сутки. Не реже одного раза в неделю. Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в две недели. Конец формы

Какое нормативное значение не должна превышать утечка теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей?

Начало формы 0,10 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час. 0,50 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час. 0,20 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час. 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя?

Начало формы Один раз в год. Один раз в три года. Один раз в пять лет. Один раз в десять лет. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры с проверкой эффективности установок электрохимической защиты тепловых сетей? Начало формы 1 раз в 2 месяца. 1 раз в 3 месяца. 1 раз в 4 месяца. 1 раз в 6 месяцев. Конец формы.

С какой периодичностью должны проводиться технические осмотры катодных и дренажных установок электрохимической защиты тепловых сетей?

Начало формы 1 раз в 2 месяца и 1 раз в 4 месяца соответственно. 2 раз в месяц и 1 раз в месяц соответственно. 2 раза в месяц и 4 раза в месяц соответственно. 1 раз в месяц и 2 раза в месяц соответственно. Конец формы

Какова суммарная продолжительность перерывов в работе в течение года для установок электрохимической защиты?

Начало формы Не более 5 дней. Не более 7 дней. Не более 10 дней. Не более 15 дней. Конец формы

Какой водой производится подпитка тепловой сети?

Начало формы Умягченной деаэрированной водой. Обессоленой водой. Водопроводной водой. Конденсатом. Конец формы

Какое максимальное отклонение от заданного режима на источнике теплоты допускается для температуры воды, поступающей в тепловую сеть?

Начало формы 3%. 5%. 7%. 10%. Конец формы

С какой периодичностью должны разрабатываться гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и летнего периодов?

Начало формы Ежегодно. Ежеквартально. Не реже одного раза в три года. Один раз в пять лет. Конец формы

С какой периодичностью должны проводиться тренировки с оперативным персоналом по схемам аварийных переключений между магистралями?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в месяц. По графику, но не реже одного раза в квартал. По графику, но не реже одного раза в полугодие. По графику, но не реже одного раза в год. Конец формы

В течение какого времени должен восполняться аварийный запас расходных материалов, использованных оперативным персоналом для ликвидации повреждений тепловых сетей?

Начало формы В течение 24 часов. В течение 36 часов. В течение 48 часов. В течение 72 часов. Конец формы

##### Тема 7. Теплопотребляющие энергоустановки

В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок?

Начало формы После капитального ремонта или реконструкции. В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев. По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данной установки, или органов Ростехнадзора. Во всех перечисленных случаях. Конец формы

Какие теплопотребляющие энергоустановки должны подвергаться дополнительным освидетельствованиям в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?

Начало формы Энергоустановки, у которых действие химической среды вызывает изменение состава и ухудшение механических свойств металла. Энергоустановки с сильной коррозионной средой. Энергоустановки с температурой стенок выше 175°С. Все перечисленные теплопотребляющие энергоустановки. Конец формы

Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?

Начало формы Она не должна превышать 30оС при температуре окружающего воздуха 30оС. Она не должна превышать 40оС при температуре окружающего воздуха 30оС. Она не должна превышать 45оС при температуре окружающего воздуха 25оС. Она не должна превышать 40оС при температуре окружающего воздуха 25оС. Конец формы

Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации?

Начало формы Регистрационный номер. Разрешенное давление. Дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и плотность. Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок. Конец формы

Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта?

Начало формы Она показывает величину разрешенного давления. Она показывает величину пробного давления. Она показывает величину рабочего давления. Она показывает величину атмосферного давления. Конец формы

Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?

Начало формы Правила эксплуатации. Технический паспорт. Руководство пользователя. Конец формы

Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах?

Начало формы Водяные горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели. Пластинчатые водоподогреватели. Паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели. Емкостные водоподогреватели. Конец формы

Какая запорная арматура применяется в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?

Начало формы Стальная. Чугунная. Бронзовая. Латунная. Конец формы

Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата?

Начало формы Не менее 50 мм. Не менее 40 мм. Не менее 25 мм. Не менее 32 мм. Конец формы

Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм?

Начало формы Плоские накладные приварные. Плоские приварные с ребрами. Эллиптические. Применяются все виды заглушек. Конец формы

С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов?

Начало формы Не реже 1 раза в сутки. Не реже 1 раза в неделю. Не реже 1 раза в месяц. Не реже 1 раза в квартал. Конец формы

Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления?

Начало формы Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Диспетчером энергоснабжающей организации. Представителем Ростехнадзора. Руководителем организации. Конец формы

В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения?

Начало формы В пределах 3% от установленного температурного графика. В пределах 3% от среднесуточной температуры атмосферного воздуха. В пределах 5% от установленного температурного графика. В пределах 10% от установленного температурного режима в организации. Конец формы

Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения?

Начало формы Не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды. Не должна превышать норму, которая составляет 0,5% объема воды. Не должна превышать норму, которая составляет 0,75% объема воды. Не должна превышать норму, которая составляет 1,25% объема воды. Конец формы

Когда проводится промывка систем отопления?

Начало формы Перед началом отопительного сезона и по его окончании. После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб. Перед началом отопительного сезона и по его окончании, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб. Конец формы

Какая вода используется для промывания систем отопления?

Начало формы Только питьевая хлорированная вода. Водопроводная или техническая вода. Обессоленная вода. Деаэрированная вода. Конец формы

Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?

Начало формы Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2). Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2). Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,3 МПа (3 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2). Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см2), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см2). Конец формы

Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления?

Начало формы Не реже одного раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 5 дней до начала отопительного сезона. Не реже одного раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 10 дней до начала отопительного сезона. Не реже одного раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона. Не реже одного раза в год, должен закончиться не позднее чем за 20 дней до начала отопительного сезона. Конец формы

Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя?

Начало формы Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 25 кВт и более. Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 35 кВт и более. Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более. Все системы отопления должны быть оборудованы такими приборами. Конец формы

Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях?

Начало формы Они должны быть окрашены в красный цвет. Они должны быть оборудованы тепловой изоляцией. Они должны быть оборудованы датчиками температуры окружающего воздуха с выводом данных на диспетчерский пульт. Конец формы

С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах?

Начало формы Не реже 1 раза в неделю. Не реже 1 раза в месяц. Не реже 1 раза в две недели. Не реже 1 раза в квартал. Конец формы

С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи?

Начало формы Не реже 1 раза в месяц. Не реже 1 раза в год. Не реже 1 раза в неделю. Не реже 1 раза в полгода. Конец формы

С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления?

Начало формы Не реже 1 раза в полугодие. Не реже 1 раза в год. Не реже 1 раза в три года. Не реже 1 раза в пять лет. Конец формы

Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции?

Начало формы Естественное. Искусственное. Смешанное. Конец формы

Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования?

Начало формы Допускается, если прокладка труб произведена с соответствующей изоляцией. Допускается, если получено разрешение от органов Ростехнадзора. Не допускается ни при каких условиях. Допускается при соответствии требованиям СНиП и правил безопасности. Конец формы

Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным?

Начало формы Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года. Не реже одного раза в 5 лет или по требованию представителя органов Ростехнадзора. Только при ухудшении параметров микроклимата, но не реже одного раза в 4 года. Конец формы

С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции?

Начало формы Не реже 1 раза в неделю. Не реже 1 раза в месяц. Не реже 1 раза в две недели. Не реже 1 раза в квартал. Конец формы

С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции?

Начало формы Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка. Не реже 1 раза в месяц. Не реже 1 раза в 5 лет. Не реже 1 раза в год. Конец формы

Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам?

Начало формы Не менее 3 мм. Не менее 5 мм. Не менее 7 мм. Не менее 10 мм. Не менее 15 мм. Конец формы

Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения?

Начало формы Бронзовая. Из латуни. Из нержавеющей стали. Из термостойких пластмасс. Любая из перечисленных. Конец формы

Какую температуру горячей воды необходимо поддерживать в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения?

Начало формы Не ниже 50оС и не выше 80оС. Не ниже 60оС и не выше 80оС. Не ниже 50оС и не выше 75оС. Не ниже 60оС и не выше 75оС. Конец формы

Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения?

Начало формы Можно, но в таких пределах, чтобы это не отразилось на общем состоянии системы. Можно, при условии, что не позднее 6 часов после забора воды будет осуществлена подпитка системы. Разбор сетевой воды не допускается. Конец формы

##### Тема 8. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка

Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?

Начало формы Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления. Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению. Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение. Конец формы

В какое время проводится разработка графиков подготовки к предстоящему отопительному периоду?

Начало формы В конце каждого календарного года, но не позднее 1 января следующего года. В середине текущего отопительного сезона, но не позднее 1 марта текущего года. До окончания текущего отопительного сезона, но не позднее мая текущего года. По окончании текущего отопительного сезона, но не позднее начала июля. Конец формы

Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения?

Начало формы В местном органе исполнительной власти. В территориальном управлении Ростехнадзора. В территориальном управлении МЧС России. В вышестоящей организации. Конец формы

За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей?

Начало формы За один день. За трое суток. За пять дней. За семь рабочих дней. Конец формы

Когда начинается отопительный период?

Начало формы Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +5°С и ниже. Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже. Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10°С и ниже. Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +7°С и ниже. Конец формы

Когда заканчивается отопительный период?

Начало формы Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +5°С и выше. Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и выше. Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10°С и выше. Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +12°С и выше. Конец формы

С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления?

Начало формы С территориальным управлением Ростехнадзора. С энергоснабжающей организаций. С местным органом исполнительной власти. С территориальным управлением МЧС России. Конец формы

Кем осуществляется контроль качества исходной, подпиточной и сетевой воды в системах теплоснабжения?

Начало формы Только привлекаемой специализированной проектной или наладочной организацией. Заводом-изготовителем оборудования. Химической лабораторией или специальным структурным подразделением организации. Конец формы

С какой периодичностью необходимо проводить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку?

Начало формы Периодически, не реже 1 раза в год. Периодически, не реже 1 раза в 3 года. Периодически, не реже 1 раза в 5 лет. Периодически, не реже 1 раза в 10 лет. Конец формы

Где должны отмечаться случаи подачи необработанной воды для подпитки тепловой сети?

Начало формы В сменном журнале. В оперативном журнале. В режимной карте. В паспорте трубопровода. Конец формы

##### Тема 9. Оперативно-диспетчерское управление

В каком случае в организации организуется круглосуточное диспетчерское управление?

Начало формы При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления любой мощностью. При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 5 Гкал/час и более. При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более, а также если организация осуществляет производственную деятельность по производству, передаче. При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 100 Гкал/час и более. Конец формы

Кому в первую очередь оперативный персонал источника тепловой энергии обязан сообщить о вынужденном отклонении от графика нагрузки?

Начало формы Техническому руководителю организации. Диспетчеру тепловых сетей. Руководителю организации. Оперативному дежурному МЧС. Конец формы

В каких оперативных состояниях могут находиться тепловые энергоустановки, принятые в эксплуатацию?

Начало формы В работе, простое или ремонте. В работе, резерве, ремонте или консервации. В работе, ремонте или консервации. В запасе, ремонте или консервации. Конец формы

В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения?

Начало формы В соответствии с Планом проведения работ. В соответствии с Рабочей программой испытаний. В соответствии с Техническим заданием. В соответствии с Перечнем необходимых работ. Конец формы

Каким образом оперативный персонал проводит приемку и сдачу смены во время ликвидации технологических нарушений?

Начало формы В установленном порядке. По сокращенному регламенту. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускается. Конец формы

В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может быть выведено из работы без разрешения данного персонала?

Начало формы При нарушении режима работы. При повреждении оборудования. Только в случае явной опасности для людей и оборудования. Конец формы

Как должен поступить оперативно-диспетчерский персонал в случае если получено ошибочное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала?

Начало формы Выполнить данное распоряжение, но обязательно сделать запись в оперативном журнале. Доложить об ошибке лицу, давшему такое распоряжение, в случае подтверждения задания выполнить его и сделать запись в оперативном журнале. Не выполнять данное распоряжение ни в коем случае. Выполнить данное распоряжение беспрекословно. Конец формы

Кем утверждается перечень сложных переключений в тепловых схемах котельных  и тепловых сетей?

Начало формы Техническим руководителем организации. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Специалистом, ответственным за выполнение переключений. Руководителем организации. Конец формы

С какой периодичностью пересматриваются типовые программы выполнения переключений?

Начало формы Не реже одного раза в год. Не реже одного раза в три года, а также после ввода, реконструкции или демонтажа оборудования, с учетом изменения технологических схем и схем технологических защит и автоматики. Не реже одного раза в пять лет с учетом возникших изменений. По требованию контролирующих органов. Конец формы

##### Тема 10. Организационные мероприятия при выполнении отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей

Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ при ремонте оборудования?

Начало формы Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущего ремонта. Допуск к работе и надзор во время работы. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. Оформление работ нарядом или распоряжением, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. Конец формы

Какой документ регламентирует проведение работ на оборудовании тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

Начало формы Только наряд-допуск. Только распоряжение. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Письменный наряд или устное распоряжение. Конец формы

Кому принадлежит право выдачи нарядов для работы на тепловых энергоустановках?

Начало формы Специалистам цеха (участка), в ведении которых находится оборудование, прошедшим проверку знаний, допущенным к самостоятельной работе и включенным в список работников, имеющих право выдачи нарядов. Только ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Техническому руководителю организации, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителям. Конец формы

На какой срок выдается распоряжение на производство работ?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы. Не более 10 календарных дней со дня начала работы. Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. Не более 20 календарных дней со дня начала работы. На все время проведения работ. Конец формы

Какие требования предъявляются к оформлению нарядов?

Начало формы Наряд на работу выписывается в двух экземплярах. В обоих экземплярах записи должны быть четкими и ясными. Исправления и перечеркивания написанного текста запрещаются. Наряд на работу выписывается минимум в трех экземплярах только в печатном виде. Исправления и перечеркивания написанного текста запрещается. Наряд на работу выписывается в двух экземплярах. В обоих экземплярах записи должны быть четкими и ясными. Исправления и перечеркивания написанного текста разрешаются только за подписью лица, выдавшего наряд. Конец формы

Какое минимальное допустимое количество членов бригады и какое минимальное допустимое количество учеников может быть включено в состав бригады?

Начало формы При работе по наряду бригада должна состоять не меньше чем из 2 чел., включая производителя работ, который в строках наряда "с членами бригады" не указывается. Допускается включение в состав бригады на каждого основного ее члена по одному практиканту или ученику, или вновь принятому рабочему, проходящему практическое обучение, без проверки у них знаний требований правил безопасности. При работе по наряду бригада должна состоять не меньше чем из 3 чел., включая производителя работ, который в строках наряда "с членами бригады" не указывается. Допускается включение в состав бригады по одному практиканту или ученику, или вновь принятому рабочему, проходящему практическое обучение, без проверки у них знаний правил техники безопасности. При работе по наряду бригада должна состоять не меньше чем из 4 чел., включая производителя работ, который в строках наряда "с членами бригады" не указывается. Допускается включение в состав бригады не более двух практикантов или учеников, или вновь принятых рабочих, проходящих практическое обучение, без проверки у них знаний правил техники безопасности. Конец формы

Кто должен проверять подготовку рабочих мест при допуске бригады к работе по наряду?

Начало формы Руководитель работ и производитель работ совместно с допускающим. Выдающий наряд, руководитель работ и производитель работ. Руководитель работ, производитель работ и дежурный. Руководитель работ, производитель работ и наблюдающий. Конец формы

Как оформляются изменения в составе бригады?

Начало формы Изменение в составе бригады оформляет в обоих экземплярах наряда руководитель работ. Изменения в составе бригады не допускаются. Изменение в составе бригады оформляет в обоих экземплярах наряда выдающий наряд. Если заменен только один член бригады, то изменения в наряд не вносятся, если два и более то изменения оформляются в установленном порядке. Конец формы

Каким образом оформляется перерыв в работе в течение рабочего дня?

Начало формы При перерыве в работе в течение рабочего дня (на обед, по условиям производства работ) бригада удаляется с рабочего места и наряд закрывается. Допуск бригады после такого перерыва осуществляет производитель работ единолично с обязательным оформлением нового наряда. При перерыве в работе в течение рабочего дня (на обед, по условиям производства работ) бригада удаляется с рабочего места и наряд остается у производителя работ. Допуск бригады после такого перерыва осуществляет производитель работ единолично без оформления в наряде.. При проведении работ по наряду перерывов в работе быть не должно, члены бригад могут покидать рабочее место только по очереди, с обязательным занесением времени ухода и прихода в наряд. Конец формы

В течение какого срока должны храниться закрытые наряды?

Начало формы Не более месяца. В течение 30 дней, кроме нарядов на проведение газоопасных работ. Срок хранения нарядов устанавливается в каждой организации отдельно. Срок хранения нарядов должен быть не менее 5 лет. Конец формы

В течение какого срока должны храниться закрытые наряды на проведение газоопасных работ?

Начало формы Не более месяца. Не более 30 дней. Срок хранения нарядов устанавливается в каждой организации отдельно. Срок хранения нарядов 1 год со дня их выдачи. Конец формы